附件1

| 电梯维修报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 驱动主机加装急停装置缺失整改 | 加装驱动主机旁急停装置(含线路、开关及开关盒) | 项 | 1 |  |  | 含辅材、运 输、现场安 装、调试技 术服务及税 费 |
| 2 | 主机架减震及防脱螺 栓缺失整改 | 主机架减震垫及防脱螺柱更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 轿厢限速器-安全钳联 动实验整改 | 加装限速器125%联动试验触发装置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 控制柜整改 | 控制柜内各开关电器、接触器固定、线路整理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 错断相保护装置整改 | 错断相保护装置失效、线路检查修理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 钢丝绳平层标识缺失 整改 | 钢丝绳平层标记 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 井道照明整改 | 井道照明失效整改 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 轿厢照明整改 | 轿厢照明照度不足整改 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 轿顶护栏整改 | 轿顶护栏加固(含角钢加工、螺丝联接 ) | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安全钳电气开关失效 整改 | 安全钳开关更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 机房整改 | 机房主机、工字钢、机架、线槽、限速器接地装置整改 | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 机房标识、标贴整改 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 机房计数器整改 | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 机房工字钢刷漆及警示漆整改 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 机房卫生整改 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 井道及底坑整改 | 井道、轿顶、门头卫生，导轨清洗 | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 轿顶线路排查、整理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 轿门锁开关排查、更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 厅门领触点排查、更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 厅门滑块排查、更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 厅门间隙、自闭力排查、更换调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 轿厢导靴检查、调整、更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 对重导靴检查、调整、更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 缓冲器开关排查、更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 |  | 限位极限开关排查、更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 缓冲器液压油更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 |  | 底坑急停开关排查、更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 |  | 井道标识标记 | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 对重块标数、高度标记 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 |  | 对重越程距离检查、调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 外呼失效整改 | 外呼按钮更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 |  | 外呼显示板更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 现场技术服务费 | 整改排查、调试、复检现场配合 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 年检技术服务费 | 125%额定载重量制动试验技术服务(含砝码租赁、砝码运输费及搬运、现场试验配合) | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 增值税费 | 税率 % |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.付款方式：尾款以相关部门验收合格后支付 2.施工周期： 3.本价格包含材料、运输、技术服务及税费。 4.材料质保期： |  |  |  |  |  |  |